Руководоство по преподготовке в эксплуатацию

Первичная настройка роутера на базе инженера

Роутер Mikrotik hAP (RB951UI-2nd)

Необходимо обновить прошивку роутера Mikrotik hAP (RB951UI-2nd) на версию 6.44.5,

Скачать с сайта https://mikrotik.com/download файл образа ОС MIPSBE 6.44.5 (Long-term) Main package

Так же для управления необходима утилита WinBox 3.19

Для обновления устройства на требуемую прошивку потребуются следующие файлы

Файл прошивки с расширением .npk

Пример: routeros-mipsbe-6.44.5.npk

- Требуется настройка свойств сетевого адаптера

Для этого из Панели управления, переходим в сетевые подключения и задаем настройки сетевому адаптеру, к которому будет подключено устройство Mikrotik hAP

- Подключить кабелем RJ-45 Mikrotik через порт e2 LAN к ранее настроенной сетевой карте.

- Запускаете ПО WinBox 3.19 со следующими параметрами указать IP 192.168.88.1 в поле Connect To, так же в поле Login написать admin и нажать «Connect»

- После запуска видим версию внутреннего ПО устройства

- Идем в меню «Files» и жмем «Upload».

В открывшемся окне выбираем файл с прошивкой.

- Требуется обратить внимание, что файл с прошивкой должен лежать именно в корне, а не на flash.

- Перезагружаем устройство через меню System -- > Reboot

- После перезагрузки устройства делаем reconnect через окно WinBox.

Успешным завершением процедуры, будет отображение нужной нам версии прошивки в окне терминала.

- Сбросить роутер к заводским настройкам.

Выключив питание (вытащить разъем питания AC) зажать кнопку Reset, вставить питание и удерживайте кнопку до момента, когда индикатор USR начнет мигать.

Отпустите кнопку и дождитесь включения роутера с заводскими настройками.

- Преподготовка роутера на этом этапе завершена. Далее требуется выполнить процедуру конфигурации самого роутера с помощью ПО Сotol.apk на самом месте в лечебном учреждении, так как необходимо понимать структуры сети настройки (DHCP, Statiс, pppoe)