План внедрения ИС маркировки.

- Зарегистрировать организацию в ИС МДЛП.

- Получить УКЭП на всех заинтересованных пользователей.

- Зарегистрировать все места деятельности и места ответственного хранения.

- Заполнить анкету на получение регистратора выбытия.

- Получить тестовые коды маркированного товара от ЦРПТ

- В тестовом контуре <Песочница МДЛП> пройти тест на прохождение кодов по всем реализуемым процессам.

- Получить регистратор выбытия.

- Проверка сканеров кода Data Matrix (https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/barcode/?category=1 )

Необходимо чтобы с РВ был доступ на IP-адреса:

178.176.33.218  - сервер эмиссии

mdlp.crpt.ru - сервер МДЛП

sb.mdlp.crpt.ru - "песочница" МДЛП

Порт для Штриха 8080: Атол 8443

После получения тестовых РВ (1-2 шт.)

Согласно постановлению ППРФ №1557, в целях тестирования регистраторов выбытия на местах осуществления деятельности субъектов обращения лекарственных средств для организаций участвующих по программе ВЗН необходимо выполнить следующие действия:

тестирования разбито на 4 этапа

- Этап. Подготовка РВ.

Настройка РВ:

- Открыть доступ “на выход”- адресу 178.176.33.218

- Подключаемся к сети (Wifi или провод)

- Перезагрузка – войти под Админом. Пароль администратора по умолчанию 654321 (для РВ Штрих-М)

Включить регистратор выбытия, согласно документу инструкция для работы с РВ, входящая в комплект поставки устройства.

- Перейти в главное меню программного обеспечения РВ

- Зайти в настройки и настроить сеть Wifi или LAN

- Пункт “Информация” – нужен код SUID (код места деятельности).

Если он не указан – нужно внести:

Под админом Сервис  Настройки   общие настройки

(написать код)

- Звоним в ЦРПТ и говорим перенастройте SUID на песочницу для тестов:

(Запросят № SUID, МБ (модуль безопасности) и ИНН (организации).

В. Этап. Тестовое выбытие на РВ (без ШК)

1. Сервис   Проверка РВ   Тестовое выбытие – На экране видим информацию о выбытии. Статус выбытия: Задание выполнено без ошибок. Ниже указан идентификатор транзакции МДЛП.

Нажимаем выбытие (зел. кнопка  Выполнить тестовое выбытие   Да.

Задание на тестовое выбытие добавлено в очередь   ОК

- После этого идем в “Личный кабинет” песочницы   вкладка “Реестр документов“

- Смотрим на поле “тип документа”- должен стоять 20521 (подключение регистратора выбытия).

- Смотрим поле “Уникальный идентификатор регистратора событий” – этот код должен совпадать с кодом самого РВ (код модуля безопасности).

- Успешным фактом тестирования является сформированная xml-схема с указанным sgtin. Нажимаем скачать документ – открываем xml.

Смотрим:

- Дату и время - текущая,

- Серия и номер рецепта – testreport

- Sgtin

- Id РВ

Если все верно идём далее тестировать.

С. Этап.  Тестовое выбытие на РВ (с ШК)

- Главное меню Выбытие начать выбытие  новый документ выбираем тип документа  “Рецепт”. Заносим серию документа к примеру “test” и номер документа к примеру “010101.”  Сохранить (зел.кнопка)  Документ основания  Да.

- Увидим сообщение “Документ основания успешно сохранен”  OK

- Прямо на документе “1. 010101” нажимаем кнопку сканировать ШК

- Направляем на ШК и сканируем его, результат - на экране РВ будут данные КМ (кода маркировки). Сохранить  Да

- Опции  выбытие  Отправить документ с номером  “010101” на выбытие ?  Да. (Видим сообщение “задание на выбытие документа основания добавлено в очередь”) ОК

- Для проверки успешного прохождения сформированного отчета о выбытии в конечной цепочке тестирования, необходимо войти в личный кабинет ИС МДЛП, перейти в раздел “реестр документов”, во вкладке “исходящие” в списке документов установить фильтр по типу операции 10521 (отпуск по льготному рецепту с использованием регистратора выбытия)“

- Смотрим на поле “тип документа”- должен стоять 10521 (подключение регистратора выбытия).

- Смотрим поле “Уникальный идентификатор регистратора событий” – этот код должен совпадать с кодом самого РВ (код модуля безопасности).

- Успешным фактом тестирования является сформированная xml-схема с указанным sgtin. Нажимаем скачать документ – открываем xml.

Смотрим:

- Дату и время - текущая,

- Серия и номер рецепта – test  010101

- Sgtin

- Id РВ

D. Этап. Тестовое выбытие через АСУЛОН

1. Собираем тестовую базу

2. Получаем UPD на ПО. Обновляемся.

3. Настраиваем РВ в ПО

Рецепты  Маркировка  Регистратор выбытия (РВ)  Настройка РВ

Выбираем тип РВ (Атол или Штрих-М)

Проверяем информацию самого РВ

Так же можно проверить состояние РВ

Далее пункт тестовая регистрация выбытия

Пример, если РВ синхронизирован с ГЛОНАСС, а связи с АСУ нет.

После этого идем в “Личный кабинет” песочницы   вкладка “Реестр документов“

Смотрим наш документ.